- 附件1：

- 五华区市场监督管理局项目申报表

- 一、项目内容：

- 会议室经营主体培训设施

二、评审标准（100分）（报名企业按照以下四项评分内容进行整理报送）

（一）企业资质及服务方案评审（20分）

（1）企业资质:政采云入围企业

（2）企业服务方案。(各申报企业根据服务项目自行制作，体现服务专业性、系统性)。

（二）企业服务质量承诺及保证措施（20分）

（1）项目质量承诺：

- （2）项目安全措施：

- （3）项目违约责任承诺：

（4）项目质保承诺：

（三）项目报价及参数（40分）

| 项目报价单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目单项内容 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 价税合计： | 税率： |  |  |
| 说明：报价总价包干。 |  |  |  |

项目参数

- 品牌要求：不限定品牌 - 产品要求：（1）LID显示屏：屏幕尺寸，宽5000mm、高3000mm；像素点间距，CC1.8-HN(X)WT（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告）；单元板分辨率：250000Dots/㎡；刷新率，≥4200Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项； 像素构成，1R、1G、1B；封装方式，SMD表贴三合一，铜线封装，表面黑化处理，表面不反光；驱动方式，恒流驱动；控制方式，同步控制系统 维护方式，前后双向维护；整屏平整度≤0.04mm；白平衡亮度，0-830cd/㎡可调；亮度调节，0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性≥99%；色800K-20000K可调、白平衡状态下色温在6500K±5%色温为6500K时、100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K；水平视角≥175°、垂直视角≥175° 对比度≥10000：1；灰度等级≥16bit，依据LED灯发光曲线参数，一级一级的灰度进行亮度、色度修正。分段多套校正数据，实现显示自动匹配灰阶校正数据；峰值功耗≤250W/m²、平均功耗≤100W/m²；供电电源在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作；电脑配置，台式电脑、酷睿I5CPU、固态硬盘、24寸显示器；为保证所提供的产品来源正规和售后服务有保障，投标商需提供生产厂家对本项目的产品授权书及售后服务承诺函。 - （2）墙面粉刷；尺寸，宽14米X长27米X高9米；材料要求，墙面、顶部清理修复、刮仿瓷、刷墙漆，单位m²，数量950；天花吊灯修换：尺寸，直径50cm；材料要求，维修、更换200wLED棚顶吊灯，单位（套），数量15；主席台地毯更换：尺寸，宽5米X长10米；材料要求，改步行台阶、绒布加厚地毯，单位m²，数量50；墙面软包更换：尺寸，宽4米X高6米X2面；材料要求，墙面软包，单位m²，数量48；墙面开装门：尺寸，宽0.8米X高2.1米；材料要求，前面拆除、加装木质门、门洞修补、制作台阶单位（扇），数量2。 - （3）附属设施·主音箱：技术参数，类型：15寸两分频前倒向全频音箱；灵敏度：100dB；最大声压级：126dB；标准阻抗：8 Ω；辐射角度：80°（H）x 50°（V）；尺寸(mm)：440×475×735(WxDxH)； - 辅助音箱：类型：12寸两分频后导向全频音箱；灵敏度：99dB；最大声压级：121dB； 标准阻抗：8 Ω；辐射角度：90°（H）x 40°（V）； - 尺寸(mm)：345×390×600(WxDxH)； - 主音箱功放：立体双声道模式: 4Ω 800Wx2，桥接单声道模式：8Ω 1200W THD＜0.025%(10%of full power),IMD ＜0.01%(60Hz/7KHz, 10%of full power), 信噪比:＞105dB,转换速度:＞60V/us，阻尼系数:＞450;1（8Ω100Hz),频率响应:20HZ+20KHz,输入灵敏度:0.775V,1.0V,1.44V,整机增益:116±0.5 dB,通道增益差:＜0.25 dB，输入阻抗:10KΩ/20KΩ(不平衡/平衡)； - 调音台：每通道3路均衡；辅助输出，可用于效果和舞台监听；内置99种DSP数码效果；1组主输出；带蓝牙，录音功能；48V DC 幻象电源； 7路主均衡；2进2出电脑接口；USB；带压限功能；每通道带有静音和监听功能； - 反馈抑制器：会议系统本地喇叭实现独立效果连接口（EFX）；移频量，6Hz±1Hz；传声增益提升量，5-14dB；线路输入阻抗≥5KΩ；线路输出阻抗≤600Ω；频率响应：非移频状态：20Hz-20KHz 移频状态：150Hz-15KHz；话筒连接匹配：非幻象供电话筒；话筒连接方式：1路卡龙母插座；功能：开机自动移频，电子开关切换； - 讨论型会议系统中央处理器：接收机参数： - 使用频率，640-700MHz；WIFI频率：430-490MHz；调制方式：FM 频响 ：50Hz-15KHz；信号源灵敏度：-104dbm；声音输出大小：6.35；混合输出250mV；卡龙平衡输出140mV；失真：<1% 信噪比：?90db； - 主席单元：发射器参数： - 使用频率：640-700MHz；WIFI频率：430-490MHz；频响 ：50Hz-15KHz - 频率精度要求：±10KHz；发射功率：10mW；工作电压：DC3V 工作电流：110mA； - 代表单元：发射器参数： - 使用频率：640-700MHz；WIFI频率：430-490MHz；频响 ：50Hz-15KHz - 频率精度要求：±10KHz；发射功率：10mW；工作电压：DC3V 工作电流：110mA； - 真分集一拖二双手持话筒：系统参数： - RF 载波频率范围：645MHz~685MHz；频率稳定度：±0.005%；有效工作距离(理想环境)：200m(米)；音频压扩：AVA经典音频压扩电路；音频频率响应：50Hz~18KHz/±3dB；动态范围：>105dB； - 接收机： - 接收带宽：645MHz~685MHz；接收频道：双通道；接收方式：FM超外差真分集接收；射频灵敏度：在偏移度等于25KHz时，输入5dBv时S/N≥60dB - 静噪调节：10dB~30dB，每步可调整5dB；频率同步方式：IR Sync - 发射器： - 无线手持麦克风，外观设计新颖，管身采用坚固耐用的全合金材质制造，有效地保护内部电路元件，并具有符合人体工学理念的握感。 - 载波带宽：645MHz~685MHz；振荡方式：PLL相位锁定频率合成；发射功率：5mW/25mW；载波误差：0.5KHz；谐波辐射：低于主波45dB以上；调制方式：FM调制；标称/最大频偏：±45KHz； - 设备机柜，电源管理器。

- （四）服务经验（20分）

申报企业以往业绩情况

申报企业（公章）：

法人（法人代表）：

2025年  月   日